





SHARP ELECTRONICS 











Please find attached the following guide














XE-A155 QUICK PROGRAMMING GUIDE


&                                      


GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE DU MODELÈ XE-A155








CUSTOMER SERVICE HOT LINE


NUMÉRO SANS FRAIS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE





1-877-742-7722











Additional support in programming your XE-A155 Cash Register may be obtained from your local Sharp Cash Register Dealer. Note that the Dealer may charge for this programming support. Your area Sharp Branch contact information is listed on the WARRANTY STATEMENT included with the XE-A155.





Vous pouvez aussi vous adresser à votre détaillant de caisses enregistreuses Sharp pour obtenir de l’aide lors de la programmation de votre XE-A155.  Veuillez prendre note que le détaillant peut vous compter des frais pour ce genre d’assistance à la programmation.  Les coordonnées de la succursale Sharp de votre région sont indiquées dans l’ÉNONCÉ DE GARANTIE accompagnant votre caisse XE-A155.











�



GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE DU MODELÈ XE-A155


Ce guide de programmation rapide vous aidera à programmer la date et l’heure, la TPS, la taxe de vente provinciale, les fonctions de rayons et les prix des rayons. Pour tout autre type de programmation, dont les recherches de prix (PLU), les formats d’impression pour reçus/journaux, le numéro de l’appareil, veuillez vous reporter au guide d’utilisation détaillé.





Installation des piles et du rouleau de papier





Veuillez vous procurer 3 piles AA neuves et les installer dans la caisse avant de programmer cette dernière et de l’utiliser. Les piles servent à protéger les données de ventes et la programmation dans la mémoire de la caisse. À défaut d’installer les piles, vous perdrez toutes les donnéeš. Installez également le rouleau de papier. Reportez-vous au guide d’utilisation du modèle XE-A155 pour la marche à suivre dans les deux cas.





Remise à zéro de la caisse





Pour assurer le bon fonctionnement de votre caisse enregistreuse, vous devez d’abord remettre sa mémoire à zéro avant de la programmer pour la première fois. Reportez-vous au guide d’utilisation du modèle XE-A155.





Programmation de la date





Insérez la clé de gérant (MA) dans le commutateur de fonctions et amenez-la à la position PGM. Programmez la date. Par la suite, elle sera imprimée sur chaque reçu/journal et sur les rapports de ventes.





EXEMPLE: Réglez la date au 15 août 1994





Étape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
�
Entrez le numéro de tâche�
[#/TM SBTL] 3  [@]�
�
�
Entrez la date�
8 1 5 9 4 [#/TM SBTL]�
�
�
Complétez la programmation�
[CA/AT/NS]�
�



REMARQUE: On peut entrer les mois avec un seul chiffre ou avec deux, mais les jours doivent être entrés à l’aide de deux chiffres. Il peut donc être nécessaire de faire précéder le quantième d’un zéro.


1.


�






Programmation de l’heure





Insérez la clé de gérant (MA) dans le commutateur de fonctions et amenez-la à la position PGM. Programmez l’heure. Par la suite, elle sera imprimée sur chaque reçu/journal et sur les rapports de ventes.





EXEMPLE: Réglez l’heure à 14 h 30





Étape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
�
Entrez le numéro de tâche�
[#/TM SBTL] 4  [@]�
�
�
Entrez l’heure�
1 4 3 0 [#/TM SBTL]�
�
�
Complétez la programmation�
[CA/AT/NS]�
�



REMARQUE: On fait appel au système de 24 heures pour programmer l’heure. Ainsi, pour entrer deux heures et demie de l’après-midi, on inscrit {1} {4} {3} {0}, et pour 2 heures et demie du matin, on inscrit {2} {3} {0}.





Programmation de la taxe sur les produits et services (TPS)





La programmation de la taxe consiste en deux fonctions séparées : 1) la programmation du taux de taxe, et 2) l’établissement des rayons taxables et des rayons non taxables. Tous les articles d’un rayon taxable sont taxés dès qu’ils sont entrés.





Au Canada, la taxe sur les produits et services (TPS) est de 7% et on la programme dans la caisse comme Taxe 1.


Insérez la clé de gérant (MA) dans le commutateur de fonctiuons et amenez-la à la position PGM.





Ètape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
1.�
Entrez le numéro de tâche�
[#/TM SBTL] 9 [@]�
�
2.�
Entrez le numéro de taxe�
1 [@]�
�
3.�
Entrez le taux de taxe�
7 0 0 0 0 [@]�
�
4.�
Complétez la programmation�
[CA/AT/NS]�
�



2.


�



Programmation de la taxe de vente provinciale (TVP)





Les provinces canadiennes ont divers taux de taxe de vente provinciale (TVP) et divers montants taxables minimums. Un montant taxable minimum est le plus petit montant sur lequel vous devez percevoir la taxe. Adressez-vous à votre bureau local d’administration de la taxe pour obtenir les renseignements relatifs à votre province. Au Canada, la taxe de vente provinciale (TVP) est programmée dans la caisse comme Taxe 2.


Insérez la clé de gérant (MA) dans le commutateur de fonctions et amenez-la à la position PGM.





EXEMPLE: La taxe de vente de l’Ontario est de 8% et le montant minimum taxable est de 0,21 $ (le plus petit montant sur lequel on perçoit de la taxe).





Ètape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
1.�
Entrez le numéro de tâche�
[#/TM SBTL] 9 [@]�
�
2.�
Entrez le numéro de taxe�
2 [@]�
�
3.�
Entrez le taux de taxe�
8 0 0 0 0 [@]�
�
4.�
Entrez le montant taxable minimum�
21�
�
5.�
Complétez la programmation�
[CA/AT/NS]�
�



REMARQUE: S’il n’y a pas de montant taxable minimum, sautez l’étape 4.





Programmation des rayons





Vous pouvez classifier les marchandises en un maximum de 38 rayons. Les articles vendus à l’intérieur de ces rayons peuvent faire plus tard l’objet d’un rapport indiquant les quantités vendues et les montants des ventes par rayon. Chaque rayon peut être programmé de façon à permettre l’entrée directe du prix par une seule touche ou encore l’entrée libre.





Lorsque vous programmez un rayon, vous devez régler les six paramètres suivants.





3.


�



PARAMÈTRE A:			CHOIX DU SIGNE (+/-)





VALEUR À ENTRER:		0 (+) ou 1 (-)





SIGNIFICATION:			SIGNE + : montants des ventes normales


SIGNE - : montants négatifs, comme paiement pour bouteilles consignées, billets de loterie gagnants, etc.





PARAMÈTRE B:			TOUJOURS 0.





PARAMÈTRE C:			ASSIGNATION DE LA TVP (TAXE 2)


VALEUR À ENTRER:		0 (NON), 1 (OUI)





PARAMÈTRE D:			ASSIGNATION DE LA TPS (TAXE 1)


VALEUR À ENTRER:		0 (NON), 1 (OUI)





PARAMÈTRE E:			CHOIX D’UTILISATION D’UNE TOUCHE DE 


RAYON:


NORMALE OU VENTE COMPTANT D’UN SEUL ARTICLE (SICS)


VALEUR À ENTRER:		0 (NORMALE), 1 (SICS)


SIGNIFICATION:			NORMALE: permet d’utiliser la touche de rayon de 


					façon normale.


					VENTE COMPTANT D’UN SEUL ARTICLE 


					(SICS): Le prix est entré à partir des touches


					numériques et la transaction est finalisée 


					lorsqu’on appuie sur la touche de rayon.





PARAMÈTRE F:			LIMITE AU NOMBRE DE CHIFFRES ENTRÈS


					(DE 0 À 7 CHIFFRES)





VALEURS À ENTRER:		0,1,2,3,4,5,6 OU 7





SIGNIFICATION:			Prévient l’entrée accidentelle d’un chiffre trop


					grand lors d’une vente. Par exemple, si vous


					désirez que l’entrée maximale permise soit 


					9,99 $, entrez 3. Si vous entrez 0, vous ne


					pouvez plus entrer de prix. Seul le prix 


					prédéterminé peut être utilisé.


4.


�






MARCHE À SUIVRE POUR LES RAYONS 1 À 10


Ètape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
1.�
Entrez les paramètres du rayon�
A B C D E F [@]�
�
2.�
Appuyez sur la touche de


rayon�
[DEPT1] or [DEPT2] or


[DEPT3]…[DEPT10]�
�
3.�
Répétez les étapes 1 et 2 pour les autres rayons�
�
�
4.�
Complétez la programmation�
[CA/AT/NS]�
�






MARCHE À SUIVRE POUR LES RAYONS 11 À 20


Ètape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
1.�
Entrez les paramètres du rayon�
A B C D E F [@]�
�
2.�
Appuyez sur {DEPT SHFT}�
[DEPT SHFT]�
�
3.�
Appuyez sur la touche de rayon�
[DEPT11] or [DEPT12] or [DEPT13]….[DEPT20] �
�
4.�
Rèpètez les étapes 1 à 3 pour les autres rayons�
�
�
5.�
Complétez la programation�
[CA/AT/NS]�
�






MARCHE À SUIVRE POUR LES RAYONS 21 À 38


Ètape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
1.�
Entrez le numéro de rayon�
21 or 22 or 23……38�
�
2.�
Appuyez sur la touche de rayon�
[DEPT #]�
�
3.�
Entrez les paramètres du rayon�
A B C D E F [@]�
�
4.�
Répètez les étapes 1 à 3 pour les autres rayons�
�
�
5.�
Complétez la programation�
[CA/AT/NS]�
�



5.


�



EXEMPLE: Programmez les rayons 1, 11, 21 et 37 da la façon suivante:





RAYON�
A


(+ or -)�
C


TVP TAXE2�
D


TPS TAXE1�
E


SICS�
F


NBRE DE CHIFFRES�
�
1�
+�
NON�
OUI�
NON�
7�
�
11�
+�
OUI�
OUI�
NON�
5�
�
21�
+�
NON�
NON�
NON�
5�
�
37�
-�
NON�
NON�
NON�
3�
�



REMARQUE: Rappelez-vous que le paramètre B est toujours réglé à zéro (0).





Ètape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
1.�
Entrez les paramètres du rayon 1�
1 0 7 [@] [DEPT1]�
�
2.�
Entrez les paramètres du rayon 11�
1 1 0 5 [@] [DEPT11]�
�
3.�
Entrez les paramètres du rayon 21�
5 [@] [DEPT21]�
�
4.�
Entrez les paramètres du rayon 37�
37 [DEPT#] 100003 [@]�
�
5.�
Complétez la programation�
[CA/AT/NS]�
�



8. Programmation d’un prix unitaire prédéterminé pour un rayon





Cette fonction permet d’assigner un article populaire à une touche de rayon et d’en entrer le prix simplement en appuyant sur cette touche de rayon. Assignez un prix de la façon suivante:





EXEMPLE: Assignez un prix de 8,95 $ au rayon 5





Ètape�
Marche à suivre�
Touches sur lesquelles appuyer�
�
1.�
Entrez le prix et le rayon�
8 9 5 [DEPT5]�
�
2.�
Complétez la programmation�
[CA/AT/NS]�
�



6.


�



�PAGE  �














